# 蛋白质 Western Blot 检测实验记录

# 一、基本信息

| 实验名称 | 蛋白质 Western Blot 检测实验 |
| --- | --- |
| 实验日期 | 2025年1月15日 |
| 实验人员 | 张三 |
| 所属课题组 | 分子生物学实验室 |
| 实验地点 | 实验楼A栋302室 |

# 二、实验目的

本实验旨在通过 Western Blot 技术检测 HeLa 细胞中 β-actin 蛋白的表达水平，验证抗体特异性，并为后续定量分析建立标准化的实验流程。

# 三、实验原理

Western Blot（蛋白质印迹）是一种将蛋白质从凝胶转移到膜上，然后用特异性抗体检测目标蛋白的技术。其基本原理包括：SDS-PAGE 电泳分离蛋白质、转膜将蛋白质转移到 PVDF 膜上、封闭非特异性结合位点、一抗与目标蛋白结合、二抗标记检测信号。

# 四、实验试剂

| 试剂名称 | 规格/浓度 | 用量 | 厂家/批号 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIPA 裂解液 | 1× | 5 mL | 碧云天/P0013B |
| PMSF 蛋白酶抑制剂 | 100 mM | 50 μL | 碧云天/ST506 |
| BCA 蛋白定量试剂盒 | - | 1 套 | Thermo/23225 |
| SDS-PAGE 凝胶 | 10% | 2 块 | 自制 |
| PVDF 转印膜 | 0.45 μm | 2 张 | Millipore/IPVH00010 |
| β-actin 一抗 | 1:1000 | 2 mL | CST/4970 |
| HRP 标记二抗 | 1:5000 | 2 mL | CST/7074 |
| ECL 发光液 | - | 1 mL | Thermo/32106 |

# 五、实验仪器

| 仪器名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- |
| 高速冷冻离心机 | Eppendorf 5810R | LAB-001 |
| 电泳仪 | Bio-Rad Mini-PROTEAN | LAB-002 |
| 转印系统 | Bio-Rad Trans-Blot | LAB-003 |
| 化学发光成像系统 | Bio-Rad ChemiDoc | LAB-004 |
| 超微量分光光度计 | NanoDrop 2000 | LAB-005 |

# 六、实验参数设置

## 6.1 电泳参数

浓缩胶电压：80 V，运行时间约 20 min

分离胶电压：120 V，运行时间约 60 min

## 6.2 转膜参数

转膜方式：湿转

转膜电压：100 V

转膜时间：90 min

转膜温度：4°C 冰浴

## 6.3 抗体孵育参数

封闭时间：5% 脱脂奶粉，室温 1 h

一抗孵育：β-actin (1:1000)，4°C 过夜

二抗孵育：HRP-IgG (1:5000)，室温 1 h

# 七、实验步骤

## 7.1 细胞裂解与蛋白提取

1. 收集对数生长期的 HeLa 细胞，用预冷的 PBS 洗涤 2 次

2. 加入含有 PMSF 的 RIPA 裂解液，冰上裂解 30 min

3. 4°C、12000 rpm 离心 15 min，收集上清

4. BCA 法测定蛋白浓度，调至 2 μg/μL

## 7.2 SDS-PAGE 电泳

1. 配制 10% 分离胶和 5% 浓缩胶

2. 蛋白样品与 5× 上样缓冲液混合，95°C 变性 5 min

3. 每孔上样 20 μg 蛋白，加入蛋白 Marker

4. 先 80 V 电泳至样品进入分离胶，后调至 120 V 至电泳结束

## 7.3 转膜与检测

1. 将凝胶和 PVDF 膜组装成转印三明治结构

2. 100 V 恒压转膜 90 min（4°C 冰浴）

3. 丽春红染色确认转膜效率

4. 5% 脱脂奶粉室温封闭 1 h

5. 一抗 4°C 孵育过夜，TBST 洗涤 3 次，每次 10 min

6. 二抗室温孵育 1 h，TBST 洗涤 3 次

7. ECL 发光液显色，ChemiDoc 成像系统采集图像

# 八、实验结果

Western Blot 检测结果显示，在分子量约 42 kDa 处可见清晰的特异性条带，与 β-actin 的预期分子量一致。条带单一，无非特异性杂带，表明抗体特异性良好。通过 Image Lab 软件进行灰度分析，各样品间 β-actin 表达量相对均一，可作为内参蛋白用于后续定量分析。

## 8.1 灰度分析数据

| 样品编号 | 条带灰度值 | 相对表达量 | CV值(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 15234 | 1.00 | - |
| Sample 2 | 14892 | 0.98 | - |
| Sample 3 | 15678 | 1.03 | - |
| 平均值 | 15268 | 1.00 | 2.6% |

# 九、结论与讨论

## 9.1 实验结论

本实验成功检测到 HeLa 细胞中 β-actin 蛋白的表达，条带位置正确（42 kDa），无非特异性条带，抗体特异性验证通过。三个重复样品间的变异系数为 2.6%，符合实验要求（CV < 5%）。

## 9.2 问题与改进

1. 转膜效率：本次实验转膜后丽春红染色显示转膜效率约为 90%，建议下次适当延长转膜时间至 100 min

2. 背景信号：部分区域存在轻微背景，可考虑增加洗涤次数或降低二抗浓度

3. 后续计划：下周将使用该体系检测目标蛋白 GAPDH 的表达变化

# 十、备注

原始数据已保存至实验室服务器（路径：/data/2025/Jan/WB_20250115/），包含凝胶图像、膜图像及灰度分析文件。本实验所用抗体剩余量充足，可继续使用约 20 次。

实验人员签名：____________

日期：2025年1月15日